Усилитель 2хГИ7Б 144 MHz
Идею этого усилителя подсказала конструкция RW1AW на лампе ГУ-84Б, которую я видел в свое время у RW3TJ. Мне понравилось, что здесь нет сложных механических конструкций - легко повторить, и лампу можно применить любую - достаточно доработать лишь входные цепи и цепи питания, а резонатор останется тот-же.
                                                              Схема.

          [image: image1.jpg]BbIXOA

+2000V

M-76 X 2

BXxon

RW3TU PA 144 Mhz HAKAN ~ 12,6V




Oснова - это коробка под резонатор, из двустороннего стеклотекстолита 2мм, размеры ее 295Х125Х55, [image: image2.jpg]55

25

125

295





 Внутри линия L-270мм (это без учета на загиб и крепление, т.е. чистая длина от торцевой стенки до горячего конца), ширина -70мм, толщина 2,5 мм – медь полированная (можно алюминиевую шинку), у горячего конца края скруглены на радиусе 38мм, холодный конец приклепан под углом 90гр. к середине торца коробки и припаян.

На расстоянии 33 мм от холодного конца линии - отбор мощности прямо на разъем, без емкости, т.е. связь с антенной - постоянная, под 50 Ом (достаточно приблизительно конечно, но когда-то считал). Хотя отбор мощности можно было сделать и емкостной, от горячего конца, и связь с антенной можно было регулировать, мне это показалось слишком сложным в конструктивном отношении, и я сделал напрямую от линии, как и в оригинальной конструкции RW1AW - намного проще вышло.  Отбор мощности от осевого центра линии провод 2мм  к разъему на боковой стенке. Провод приклепал медной клепкой с шайбой и пропаял. Надо делать очень хороший контакт линии с общим корпусом , у меня было 5  латунных болтов Ф 4 мм и еще хорошо все пропаял с 2-х сторон.

Катоды  соединены параллельно, короткими перемычкми и в середину между ними припаяна разделительная емкость  КСО - 100пф. с входного контура.  Емкости входного контура (КПВМ) выведены регулировочными шлицами на верх коробки над катодами, рядом со входным разъемом СР-50 (на фото видно), под ними удалена фольга.

[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]Plate blower




Аноды соответственно тоже запараллелены -под радиаторы подложены самодельные шайбы с контактными лепестками из тонкой белой жести размером равным диаметру анода, а к точке соединения обоих лепестков припаян анодный дроссель и переходная емкость. Второй конец дросселя запаян к разъему СР75 , установленному на верху коробки. Там же блокирующая анодная емкость КВИ -2200пф.[image: image5.jpg]S
—— Plate drossel

iz : 7
— . z -





Для настройки к нижней крышке приклепан латунный лепесток 60х60мм. Под ним в крышке приклепана букса М4 под шпильку. Для фиксации шпильки в нужном положении на нее навернута контрагайка, а сама шпилька изогнута снаружи под углом 90 град. Усилитель стоит на ножках около 25мм высотой.[image: image6.jpg]



 Схема смещения - с сайта DL2KQ  http://dl2kq.de/pa/1-5.htm - рекомендую!

Анодный блок питания выполнен в отдельном корпусе и +2000V подается кабелем РК 75 через разъем. Амперметр  в цепи катода, с шунтом 0.1 ом. -параллельно ему блокировки емкостные, а приборчик тока катода откалиброван предварительно на этом шунте. Находится тоже  в корпусе анодного блока питания - удобно тем, что не надо больше приборов контроля анодного тока для других усилителей и на КВ и на УКВ. Впрочем - можно поставить и отдельный прибор - кому как удобно. Дроссели в катоде - обычный провод ПЭВ Ф 0.5, медный, по 12 витков на оправке Ф 8 мм.  Анодный - такой-же, только провод 0,66.

От горячего конца - разделительная анодная емкость К-17-У (с винтами на 6) -22 пф, вверх к анодам через тефлоновый изолятор в верхней крышке коробки. Лампы ГИ7Б - 2 шт. лежат горизонтально, установлены в коробку с перегородкой, сетки на земле, в перегородке отверстия для обдува от катода к аноду, со стороны катода дует небольшая турбинка, а со стороны анодов ВН2 на вытяжку, одной турбинки было маловато. фольга.[image: image7.jpg]



  По настройке: лампы подбирались по одинаковому току покоя. Ток покоя пары ламп был около 60 мА. Настройка проводилась регулировкой анодной емкости по максимуму выхода на 144150. Пробовал менять ток покоя до 100ма - разницы не заметил. Работал усилитель очень хорошо, полоса без подстройки была около 0.7 МHz. Я провел с ним  около 20 ЕМЕ СW QSO на 2Х13 DJ9BV без элевации. Своё эхо от луны слышал. Разгонял я его до 1А. Как макет сначала я пробовал делать на одной лампе,- все работало так-же, только больше 500 mA я его не раскачивал.
Коэффициент усиления по мощности 13 db, линейность хорошая от 5 до 60 WTTS input.
Большое спасибо за помощь в изготовлении и наладке Алексею RW3TF, а также в подготовке  чертежей в электронном виде Игорю UR5EFX  и Андрею UA3RAW.
RW3TU - Сергей  Ершов, Нижний Новгород  2010г.
rw3tu@mail.ru
